Додаток 1_2_Технічне завдання

Технічне завдання на виконання поточного ремонту водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області.

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБСЯГ РОБІТ |  |  |  |
|  | Розділ №1. Підготовчі роботи |  |  |  |
|  | ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ |  |  |  |
| 1 | Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см | шт | 6 |  |
| 2 | Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 16 см | шт | 5 |  |
| 3 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см без заготiвлi дров | шт | 3 |  |
| 4 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см без заготiвлi дров | шт | 4 |  |
| 5 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см без заготiвлi дров | шт | 2 |  |
| 6 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см без заготiвлi дров | шт | 2 |  |
| 7 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см | пнів | 11 |  |
| 8 | Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т | т | 2 |  |
| 9 | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на вiдстань 5 км | т | 2 |  |
| 10 | Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] | ям | 11 |  |
| 11 | Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3 | м3 | 8,8 |  |
| 12 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 14,08 |  |
| 13 | Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,01 |  |
| 14 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,3 |  |
|  | РОЗБИРАННЯ КОЛОДЯЗІВ |  |  |  |
| 15 | Демонтаж колодязів круглих цегляних каналізаційних діаметром 1,0 м з конусним переходом до горловини в сухих ґрунтах | м3 | 0,8 |  |
| 16 | Демонтаж колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1,6 |  |
| 17 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 4,472 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 15 км | т | 4,472 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДУ |  |  |  |
| 19 | Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 200 мм | м | 140 |  |
| 20 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 5 |  |
| 21 | Перевезення труб чавунних напірних транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 3,78 |  |
| 22 | Перевезення санітарно-технічних та електротехнічних виробів та устаткування масою до 150 кг транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 0,205 |  |
|  | Розділ №2. Земляні роботи |  |  |  |
| 23 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 975,6 |  |
| 24 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 216 |  |
| 25 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 210,4 |  |
| 26 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 134,5 |  |
| 27 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 339,9 |  |
| 28 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 846,1 |  |
| 29 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 846,1 |  |
| 30 | Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється | м2 | 1050 |  |
| 31 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 2730 |  |
| 32 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 1170 |  |
|  | Розділ №3. Монтаж колодязів |  |  |  |
| 33 | Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 23,7 |  |
| 34 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | м | 25 |  |
| 35 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | м | 20 |  |
|  | Розділ №4. Монтаж трубопроводу та арматури |  |  |  |
| 36 | Врізування трійників діаметром 250 мм в існуючі мережі з чавунних труб | шт | 1 |  |
| 37 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0026 |  |
| 38 | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів | шт | 4 |  |
| 39 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 11 |  |
| 40 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 648 |  |
| 41 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм | м | 307 |  |
| 42 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм | м | -307 |  |
| 43 | Протягування поліетиленових труб діаметром 100 мм у футляр | м | 255 |  |
| 44 | Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2 | м | 52 |  |
| 45 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм | м | 52 |  |
| 46 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 150 мм до 250 мм | м | 52 |  |
| 47 | Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм | оголовок | 3 |  |
| 48 | Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм | оголовок | 3 |  |
| 49 | Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм | м | 52 |  |
| 50 | Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм | м | 52 |  |
| 51 | Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм | м | 52 |  |
| 52 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | м | 700 |  |
| 53 | Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм | шт | 4 |  |
| 54 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | шт | 65 |  |
| 55 | Установлення муфтових кранів водорозбірних та компресійних елементів | шт | 30 |  |
| 56 | Установлення пожежних гідрантів | шт | 4 |  |
| 57 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм | т | 0,108 |  |
| 58 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 700 |  |
|  | БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ І КОМПЛЕКТИ |  |  |  |
| 1 | Автоматичний повітрявипускник 1/2" | шт | 1 |  |
| 2 | Азбестоцементна суміш | м3 | 0,0033 |  |
| 3 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0028 |  |
| 4 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,000935 |  |
| 5 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0277 |  |
| 6 | Брезент | 10м2 | 0,0054 |  |
| 7 | Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" з фланцями в комплекті (в відпускну ціну входить ціна фланця) | шт | 32 |  |
| 8 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00168 |  |
| 9 | Відвід седловий компресійний Дн=110х1" | шт | 4 |  |
| 10 | Відвід седловий компресійний Дн=110х1/2" | шт | 1 |  |
| 11 | Вода | м3 | 25,7264 |  |
| 12 | Гiдранти пожежнi пiдземнi, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 125 мм, висота 1750 мм ПОЖСОЮЗ | шт | 4 |  |
| 13 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,4912 |  |
| 14 | Гідроізол | м2 | 30,15 |  |
| 15 | Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння | т | 0,42484 |  |
| 16 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 57,63 |  |
| 17 | Драбина металева С1-4 (L=1800мм; B=550мм) | 100шт | 0,2 |  |
| 18 | Дрантя | кг | 0,3991 |  |
| 19 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,001394 |  |
| 20 | Жмут смоляний | кг | 2,75692 |  |
| 21 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 20 |  |
| 22 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 20 |  |
| 23 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 20 |  |
| 24 | Кільця гумові ущільнюючі діаметр 200мм | 10шт | 9,824 |  |
| 25 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 21 |  |
| 26 | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 3 |  |
| 27 | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕтруб | шт | 1 |  |
| 28 | Кран кульовий фланцевий Ду=100 мм тип 565 DN100 PN16 Zetkama | шт | 11 |  |
| 29 | Крани кульовий муфтовий, латунний для води, діаметр 25 мм | шт | 4 |  |
| 30 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,2464 |  |
| 31 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,01125 |  |
| 32 | Люк полімерпіщаний PE RUSLANA A15 з замком ((А15)-В. 2-60) | шт | 12 |  |
| 33 | Люк полімерпіщаний Воюс С250 25 т з замком (Т (С250)-Г.2-60) | шт | 8 |  |
| 34 | Мастика бітумно-гумова ізоляційна | т | 0,1022 |  |
| 35 | Мастило графіто-мідисте | т | 0,00104 |  |
| 36 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,009435 |  |
| 37 | Муфта з'єднувальна (ремонтна) сталева, PN10 Ду 250мм ДСТУ EN 10284:2008 | шт | 2 |  |
| 38 | Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 14 |  |
| 39 | Ніппель R=1, L=75мм ГОСТ 8965-75 | шт | 4 |  |
| 40 | Ніппель R=1/2, L=75мм ГОСТ 8965-75 | шт | 1 |  |
| 41 | Оліфа натуральна | кг | -0,0614 |  |
| 42 | Очіс льняний | т | -0,0000164 |  |
| 43 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 139,7х6,3-114,3х6,3 мм | шт | 1 |  |
| 44 | Підставка для пожежних гідрантів прохідна ППДФ Ду100 ПОЖСОЮЗ | шт | 4 |  |
| 45 | Пісок природний, рядовий | м3 | 147,95 |  |
| 46 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,88 |  |
| 47 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |  |
| 48 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |  |
| 49 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |  |
| 50 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |  |
| 51 | Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм | шт | 15 |  |
| 52 | Полімер EZ-MUD GOLD | т | 0,035386 |  |
| 53 | Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К | 10м2 | 2,825 |  |
| 54 | Прохідна Муфта ПЕ для гофрованих труб 200 мм | шт | 25 |  |
| 55 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,001296 |  |
| 56 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,237 |  |
| 57 | Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/40 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 15 |  |
| 58 | Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна | т | 0,005148 |  |
| 59 | Стрiчка сигнальна детекційна з проводом "ОБЕРЕЖНО ВОДОПРОВІД" | м | 700 |  |
| 60 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 3,1521 |  |
| 61 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,01395 |  |
| 62 | Трійники з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 4 |  |
| 63 | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 250х125 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х6,3-139х6,3 мм | шт | 1 |  |
| 64 | Труба поліетиленова ПЕ80 двошарова профільована КОРСІС ПРО ПЕ-Р-UD/SN16/200/176 | м | 307 |  |
| 65 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 707 |  |
| 66 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм | м | 20 |  |
| 67 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм | м | 25 |  |
| 68 | Уайт-спірит | кг | 0,0988 |  |
| 69 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0000865 |  |
| 70 | Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 250-400 мм | т | 0,15 |  |
| 71 | Фланець сталевий глухий приварний, плоский (тип 01), кор. стійкий DN100.PN16.01 ДСТУ ISO 7005-1:2005 | комплект | 2 |  |
| 72 | Фланець сталевий приварний, плоский (тип 01), кор. стійкий DN100.PN16.01 ДСТУ ISO 7005-1:2005 | комплект | 2 |  |
| 73 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,001896 |  |
| 74 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,00864 |  |
| 75 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 5,3562 |  |
| 76 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 2,844 |  |