Додаток 1.2

Опис переліку робіт

поточного ремонту частини будівлі (гуртожитку), яка знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Амосова, буд. 18

| 8 поверх житлові кімнати | Демонтажні роботи: - Очищення стін від фарби/крейди/шпалер, штукатурки яка втратила зчеплення; - Очищення стель від фарби/крейди; - Демонтаж з підлог лінолеуму, плінтусу; - Демонтаж дверей; - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж дерев’яних шаф в житлових кімнатах; - Демонтаж радіаторів і труб; Вирівнювання підлог, влаштування підлог з лінолеуму, плінтусу; Ремонт штукатурки стін (без вирівнювання по маякам, лише пошкоджені ділянки) з подальшим фарбуванням; Шпаклювання, фарбування стель; Влаштування дверей МДФ з ручкою та замками; Встановлення радіаторів, кранів; Прокладання електропроводки в штробі/гофрі, встановлення світильників, вимикачів, розеток; |
| --- | --- |
| 8 поверх Коридор | Демонтажні роботи: - Очищення стін від фарби/крейди, штукатурки яка втратила зчеплення; - Очищення стель від неміцної штукатурки швів; - Демонтаж з підлог плінтусу; - Демонтаж дверей; - Демонтаж подвійних дверей (що виходять на сходи до ліфта); - Демонтаж електропроводки, вимикачів, світильників; Вирівнювання підлог, влаштування підлог з лінолеуму, плінтусу; Ремонт штукатурки стін (без вирівнювання по маякам, лише пошкоджені ділянки) з подальшим фарбуванням; Влаштування підвісних стель Армстронг; Влаштування дверей; Влаштування подвійних дверей (що виходять на сходи до ліфта) Прокладання електропроводки в гофрі, встановлення світильників, вимикачів, автоматів, табличок «вихід»; |
| 8 поверх Кухня | Демонтажні роботи: - Очищення стін від фарби/крейди/плиток, штукатурки яка втратила зчеплення; - Очищення стель від фарби/креди; - Демонтаж з підлог плінтусу, плитки; - Демонтаж дверей; - Демонтаж сантехнічних приладів (мийки), труб; - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів, труб; Ремонт стяжки, влаштування підлог з лінолеуму, плінтусу; Ремонт штукатурки стін (без вирівнювання по маякам, лише пошкоджені ділянки) з подальшим фарбуванням/оздобленням плиткою (на висоту 1,5м); Шпаклювання пошкоджених ділянок, фарбування стель; Влаштування дверей; Встановлення сантехнічних приладів (мийки, змішувачі); Прокладання ПВХ труб, встановлення кранів; Встановлення радіаторів; Прокладання електропроводки в штробі/гофрі, встановлення світильників, вимикачів, розеток; Встановлення електричних плит, витяжок; Встановлення витяжок, решіток на вентканали. |
| Сходова клітина | Влаштування двох підйомників |
| Санвузли 1 та інші поверхи | Демонтаж: - фарби/плиток зі стін, штукатурки яка втратила зчеплення; - фарби зі стель; - плиток з підлог; - сантехнічних приладів (унітази, раковини, душові, труби); - дверей; - демонтаж електропроводки; Влаштування дверей МП з замками; Гідроізоляція підлог та стін душової Влаштування плитки (душові на всю висоту, умивальні та туалети на 1,6м)/фарбування стін; Фарбування стель; Влаштування обладнання під маломобільних осіб (полички, вішалки, поручні, сушарки, урни); Встановлення радіаторів, кранів, труб; Прокладання електропроводки в штробі/гофрі, встановлення світильників, вимикачів, розеток, бойлерів; Встановлення вентиляторів та решіток на вентканали. |
| Запасний вхід до будівлі гуртожитку | Влаштування пандусу з металевих конструкцій; |
| Інше | Демонтаж та монтаж 3 вікон з підвіконнями, відливами і відкосами, регулювання 7 вікон |

В стелі Армстронг мають бути встановлені загалом 35 LED світильників – по 10 в довгих коридорах, по 3 в коротких, 9 в холі.

Автомати 16 А (для освітлення) встановлюється в кожну кімнату,  25А (для розеток) один на 3 кімнати.