Додаток 1.2. Опис переліку робіт

| В усіх сан вузлах які ремонтуються | Демонтажні роботи: - Очищення стін від фарби, плиток; - Демонтаж пластика зі стель; - Розбирання перегородок санвузлів; - Демонтаж з підлог плитки, плінтусу; - Демонтаж дверей; - Демонтаж сантехнічних приладів (сифони, змішувачі, мийки, унітази); - Демонтаж системи водопостачання та каналізації, вент каналів; - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів; - Демонтаж вікна; Влаштування дверей з розширенням; Влаштування проводки, розеток, світильників, автоматів; Заміна труб, водопостачання та каналізації, встановлення кранів; Інженерні мережі монтуються прихованим методом. В душових гідроізоляція стін та підлог; Влаштування сухого трапу в душових; Оздоблення стін плиткою (в душових на всю висоту, в туалеті на висоту 1,6 м); Влаштування підлог з плитки; Влаштування нових вікон, відливів, підвіконь, укосів; Влаштування фарбованих стель; Влаштування обладнання туалетів під маломобільних осіб (поручні стінові та підлогові); Встановлення осьових вентиляторів та решіток на вентканали. Монтаж та підключення бойлерів; Монтаж бездротового пожежного датчику; Влаштування сантехнічних перегородок з дверима; |
| --- | --- |
| Вітальня | Демонтаж лінолеуму та плінтусів, дерев’яної старої підлоги; Влаштування нової стяжки , влаштування підлог з кахелю, плінтусів; Демонтаж світильників; Монтаж світильників; Монтаж розетки під телевізор (накладним способом); Зачистка старої фарби на стелі та стінах; Фарбування стелі та стін; Демонтаж міжкімнатних дверей (1); Монтаж міжкімнатних дверей (1); |
| Коридор | Монтаж інклюзивних поручнів по одній стороні коридору; Заміна одних розпашних міжкімнатних дверей на розсувні; Монтаж пандусів на останній проліт сходової перед виходом з будівлі (2 виходи) |
| Кімната житлова | Заміна радіаторів, остання кімната в гілці опалювання. |
| Зовнішні роботи | Земельні роботи (розкопка труб каналізації; Заміна труб каналізації від будівлі до колодязя; Засипка траншеї під каналізацію; |