Додаток 1.2. Опис переліку робіт

Опис переліку робіт

Стелі

Тип І – приміщення 15.

Тип ІІ – 5…14, 16…29.

| Тип стель | Склад основних робіт | Обсяг |
| --- | --- | --- |
| І | Очищення швів плит від старої штукатурки | 37 м.п. |
|  | Пропінення швів плит монтажною піною | 37 м.п. |
|  | Влаштування стелі типу Армстронг (в них 35 LED світильників – по 10 в довгих коридорах, по 3 в коротких, 9 в холі) | 31,7 м2 |
| ІІ | Очистка від ПВХ плиток стель | 252,1 м2 |
|  | Розмивка стель | 252,1 м2 |
|  | Очищення швів плит від старої штукатурки | 160 м.п. |
|  | Грунтовка швів плит | 160 м.п. |
|  | Шпаклювання швів плит Rotband або аналог з використання малярної сітки ячейкою 2*2 | 160 м.п. |
|  | Грунтовка стель | 252,1 м2 |
|  | Фарбування водоемульсійною латексною фарбою стель в два шари | 252,1 м2 |

Підлоги

Тип І - 15.

Тип І* - 5.

Тип ІІ – 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29.

Тип ІІІ – 11, 20, 27.

Тип ІІІ* – 9, 18, 25.

| Тип підлоги | Склад основних робіт | Обсяг |
| --- | --- | --- |
| Всі | Демонтаж старого плінтусу | 310 мп |
| Всі | Влаштування порожків між кімнатами | 16 мп |
| І | Грунтовка бетоноконтакт | 31,6 м2 |
|  | Влаштування плитки | 31,6 м2 |
|  | Плинтус з плитки | 39мп |
| Тип І* | Грунтовка бетоноконтакт | 16,05 м2 |
|  | Стяжка 20 мм | 16,05 м2 |
|  | Влаштування плитки | 16,05 м2 |
|  | Плинтус з плитки | 8,4мп |
| ІІ | Демонтаж старого лінолеуму | 150 м2 |
|  | Ремонт дерев’яних підлог (демонтаж, вирівнювання лаг, влаштування нових дошок) | 20 м2 |
|  | Вирівнювання підлог OSB | 231,9 м2 |
|  | Влаштування напівкомерційного лінолеуму | 231,9 м2 |
|  | Влаштування плінтусу ПВХ | 251,89 м2 |
|  | Кількість кутиків для плінтусу внутрішніх | 74 |
|  | Кількість кутиків для плінтусу зовнішніх | 6 |
|  | Кількість з’єднань для плінтусу | 167 |
| ІІІ | Демонтаж керамічної плитки | 4,14 м2 |
|  | Демонтаж стяжки 30 мм | 4,14 м2 |
|  | Влаштування стяжки 30мм | 4,14 м2 |
|  | Влаштування керамогранітної плитки | 4,14 м2 |
|  | Затирка швів керамогранітної плитки | 4,14 м2 |
| ІІІ* | Демонтаж керамічної плитки | 4,8 м2 |
|  | Демонтаж стяжки 40 мм | 4,8 м2 |
|  | Влаштування стяжки 50мм | 4,8 м2 |
|  | Грунтування підлог | 4,8 м2 |
|  | Влаштування душових підлогових трапів | 3 шт |
|  | Влаштування обмазочної полімерної гідроізоляції | 4,8 м2 |
|  | Влаштування керамогранітної плитки | 4,8 м2 |
|  | Затирка швів керамогранітної плитки | 14,8 м2 |

Стіни

Тип І - 15.

Тип І* - 5.

Тип І** - 10, 26, 19.

Тип ІІ – 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29.

Тип ІІІ – 11, 20, 27.

Тип ІІІ* – 9, 18, 25.

| Приміщення | Склад основних робіт | Обсяг |
| --- | --- | --- |
| І | Засічки в вигляді сітки по поверхні | 103,5 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 19 бетоноконтакт або аналог | 103,5 м2 |
|  | Шпаклювання Rotband або аналог (по малярній сітці для тріщин і кутів – 120 мп) | 103,5 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 17 або аналог | 103,5 м2 |
|  | Фарбування фактурною фарбою в два шари | 103,5 м2 |
|  | Кутик штукатурний | 2,55 мп |
|  | Аналогічний склад робіт на укосах | 10,12 мп |
| І* | Засічки в вигляді сітки по поверхні | 25,1 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 19 бетоноконтакт або аналог | 25,1 м2 |
|  | Шпаклювання Rotband або аналог (по малярній сітці для тріщин і кутів – 120 мп) | 25,1 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 17 або аналог | 25,1 м2 |
|  | Фарбування фактурною фарбою в два шари поза зоною плиток | 25,1 м2 |
|  | Демонтаж штукатурки (стіни зони кухонних приладів) | 12,65 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 17 або аналог | 12,65 м2 |
|  | Влаштування керамогранітної плитки на висоту 1,6 м (стіни зони кухонних приладів) | 12,65 м2 |
|  | Затирка швів плитки | 12,65 м2 |
|  | Штукатурні кутики | 6 мп |
| І** | Засічки в вигляді сітки по поверхні | 121,7 м2 |
|  | Штукатурка (місць після закладання дверних отворів) | 3,3 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 19 бетоноконтакт або аналог | 121,7 м2 |
|  | Шпаклювання Rotband або аналог (по малярній сітці для тріщин і кутів – 120 мп) | 121,7 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 17 або аналог | 121,7 м2 |
|  | Фарбування фактурною фарбою в два шари поза зоною плиток | 121,7 м2 |
|  | Демонтаж штукатурки (стіни зони умивальників) | 12,61 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 17 або аналог (стіни зони умивальників) | 12,61 м2 |
|  | Влаштування керамогранітної плитки на висоту 1,6 м (стіни зони умивальників) | 12,61 м2 |
|  | Затирка швів плитки | 12,61 м2 |
|  | Штукатурення дверних укосів | 90 мп |
| ІІ | Очищення стін від шпалер | 491,2 м2 |
|  | Видалення неміцної штукатурки, розшивання тріщин | 110 м2 |
|  | Грунтування стін Ceresit CT 17 або аналог | 110 м2 |
|  | Шпаклювання шарів неміцної штукатурки, тріщин, сколів, кути за допомогою Rotband або аналог (по малярній сітці для тріщин і кутів – 220 мп) | 110 м2 |
|  | Грунтування стін | 491,2 м2 |
|  | Фінішне штукатурення стін | 491,2 м2 |
|  | Грунтування стін | 491,2 м2 |
|  | Фарбування фактурною фарбою в два шари | 491,2 м2 |
| ІІІ | Демонтаж плитки | 30,3 м2 |
|  | Демонтаж штукатурки | 30,3 м2 |
|  | Демонтаж цегляної перегородки (отвір під нові двері) | 0,84 м3 (6,9 м2) |
|  | Монтаж ГКЛ (обшивка інсталяції унітазу) | 1,5 м2 |
|  | Зашити над дверима ділянку перегородки (виконати з ГКЛ) | 1,5 м2 |
|  | Грунтовка | 30,3 м2 |
|  | Штукатурка | 30,3 м2 |
|  | Грунтовка | 30,3 м2 |
|  | Влаштування керамогранітної плитки на висоту 1,6 м | 18,3 м2 |
|  | Затирка швів плитки | 18,3 м2 |
|  | Фарбування фактурною фарбою в два шари (вище 1,6 м) | 12 м2 |
| ІІІ* | Демонтаж плитки | 33,6 м2 |
|  | Демонтаж штукатурки | 33,6 м2 |
|  | Демонтаж цегляної перегородки (отвір під нові двері) | 0,84 м3 (6,9 м2) |
|  | Зашити над дверима ділянку перегородки (виконати з ГКЛ) | 1,5 м2 |
|  | Грунтовка | 33,6 м2 |
|  | Штукатурка | 33,6 м2 |
|  | Гідроізоляція стін | 33,6 м2 |
|  | Грунтовка | 33,6 м2 |
|  | Влаштування керамогранітної плитки | 33,6 м2 |
|  | Затирка швів плитки | 33,6 мм2 |

Вікна

Заміна підвіконь 23 мп.

Відкоси – грунтування штукатурення 36 м.п. (ширина до 350 мм).

Двері

Демонтаж та заміна на нові МП двері з ручкою та без замка 0,8*2,05 - 1 шт.

Демонтаж та заміна на нові МДФ двері з ручкою та замком 0,85*2,05 - 14 шт.

Демонтаж та заміна на нові МП двері з ручкою та замком 0,9*2,05 - 6 шт.

Сантехніка

Приміщення 5

Демонтаж: раковин, сифонів. змішувачів по 2 шт, демонтаж труб водопостачання 20 мм – 3 мп, демонтаж каналізаційних труб 50 мм – 1,5 мп

Монтаж:

- прокладання труб ПВХ 20 мм – 6 мп, кутик 20мм 90° - 8 шт, Трійник 20×20×20мм – 3 шт, МРВ 20мм - 1 шт; МРН 20мм – 1 шт; Кран ПВХ 20мм - 4 шт; кріплення для труби 20 мм – 8 шт, Американка 20мм×1/2 внутрішня – 2 шт, муфта з’єднувальна 20 мм – 4 шт, шланг для під’єднання до змішувача 1/2х1/2 - 4 шт, шланг для під’єднання пральної машини 1/2х1/2 - 1 шт.

- труба каналізаційна 50 мм - 4 мп, кут 50мм 90° - 2 шт, трійник 50мм 1 шт, кронштейн 4 шт.

- Мийка на 2 відділення – 1 шт, змішувачі до мийки, сифони - 2 шт.

- Встановлення пральної машини 1 шт.

- Встановлення сушильної машини 1 шт.

Зачищення труб від фарби, грунтування і фарбування 4 мп.

Приміщення – 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25, 26, 27.

Демонтаж: умивальників, сифонів, змішувачів - по 6 шт, демонтаж змішувачів душових, піддонів та сифонів – по 3 шт, демонтаж унітазів – 3 шт. Демонтаж труб водопостачання 20 мм – 30 мп, демонтаж каналізаційних труб 50 мм – 12 мп, демонтаж каналізаційних труб 110 мм – 6 мп.

Монтаж:

- прокладання труб ПВХ 20 мм – 40 мп, кутик 20мм 90° - 30 шт, Трійник 20×20×20мм – 9 шт, МРВ 20мм - 3 шт; МРН 20мм – 3 шт; Кран ПВХ 20мм - 16 шт; кріплення для труби 20 мм – 40 шт, Американка 20мм×1/2 внутрішня – 6 шт, муфта з’єднувальна 20 мм – 12 шт, шланг для під’єднання до змішувача 1/2х1/2 - 16 шт, шланг для під’єднання унітазу 1/2х1/2 - 3 шт.

- труба каналізаційна 50 мм - 12 мп, кут 50мм 90° - 9 шт, трійник 50мм 6 шт, кронштейн 12 шт. Труба каналізаційна 110 мм - 6 мп, кут 110мм 90° - 3 шт, кронштейн 6 шт.

- Встановлення навісних унітазів (інсталяція в комплекті) – 3 шт,

- Встановлення душових змішувачів – 3 шт.

- Встановлення умивальників звичайних – 3 шт.

- Встановлення умивальників МГН – 3 шт.

- Встановлення змішувачів до умивальників звичайних – 3 шт.

- Встановлення змішувачів до умивальників МГН – 3 шт.

- Встановлення сифонів – 6 шт.

- Встановлення дзеркал для МГН – 3 шт

Засоби для МГН

Приміщення 9, 18, 25

Встановлення сидінь відкидних душових – 3 шт,

Встановлення вішалок-крючків – 3 шт

Встановлення прямого поручня – 3 шт

Встановлення поручня Г-подібного – 3 шт

Приміщення 11, 20, 27

Встановлення прямого поручня – 3 шт

Встановлення відкидного поручня – 3 шт

Приміщення 10, 19, 26

Встановлення поручня навколо умивальників– 3 шт

Монтаж електричних приладів:

Приміщення 5

навішування та підключення бойлеру на 50 літрів – 1 шт,

навішування і підключення кухонних витяжок – 1 шт

Приміщення 10, 19, 26

навішування та підключення бойлеру на 80 літрів – 3 шт,

навішування і підключення сушарок для рук – 3 шт

Приміщення 9, 11, 18, 20, 25, 27

Встановлення електричних осьових вентиляторів (до вентканалів) – 6 шт

Електрика

Демонтаж схованої проводки – 310 мп.

Пробивання (потім забивання) штроб – 270 мп

Прокладання гофри – 180 мп

Провід 3*1,5 (тільки для освітлення) - 145 мп

Провід 3*2,5 для приладів і розеток -  295 мп

Монтаж світильників бра з кнопкою включення – 34 шт

Монтаж світильників потолочних житлових кімнат – 14 шт

Монтаж світильників потолочних для приміщень 5, 10, 19, 26 – 4 шт

Монтаж світильників для приміщень 11, 20, 27 – 3 шт

Монтаж світильників з підвищеним ступенем захисту від води для приміщень 9, 18, 25 – 3 шт

Монтаж світильників в Армстронг – 10 шт.

Монтаж вимикачів одноклавішних – 62 шт

Розетка подвійна 37

Розетка одинарна – 3

Монтаж підрозетників (+ сверління отворів)  - 139

Монтаж розподільчих коробок – 12 шт.

Демонтаж/монтаж металевого щитка з замком (з підключення проводки в щитку) – 1 шт

Монтаж автоматів УЗО 25А (для бойлерів, пралки і сушарки) – 5 шт

Монтаж автоматів Автомат 25А – 13 шт

Монтаж автоматів Автомат 16А – 13 шт.

Вентиляція

Демонтаж вентиляційних решіток – 13 шт. Навішування нових вентиляційних решіток 12 шт.

Монтаж вентиляційної труби до вентканалу від витяжки кухонної 1 шт 0,5 м

Опалення

Труба ПВХ діаметром 20 мм – 72 м.п.

Радіатор стальний з кронштейнами – 16 шт.

Кут 20 мм*90 – 32 шт.

Кран – 20 мм – 48 шт.

Трійник – 20*20*20мм. – 32 шт.

Муфта 20 мм – 48 шт.

МРВ 20 мм – 16 шт.

Американка – 20*1/2 – 32 шт.

Кріплення 20мм – 72 шт.

Додатково

Очищення пожежного щитка в 15 приміщенні від фарби / фарбування.